ASOCIACE AKREDITOVANÝCH A AUTORIZOVANÝCH ORGANIZACÍ, z.s. ®

Sekretariát: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek

tel. 286 019 420

e-mail: aaao@aaao.cz

Návrh publikace

Uvádění výrobků na vnitřní trh 
Evropského hospodářského prostoru

Postupy hospodářských subjektů a služby zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací České republiky jako členského státu EU

verze 2026

Archiv aktualizací

Tato příručka byla zpracována ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Obsah

Úvod		3

1.	Termíny a definice	3

2.	Základní principy uvádění výrobků na trh EU/ČR	4

3.	Nový legislativní rámec (NLF)	6

4.	Obecná bezpečnost	7

5.	Postup uvádění výrobků na trh - harmonizovaná oblast	9

5.1 Harmonizované předpisy a harmonizované normy	9

5.2 Postupy posuzování shody - harmonizovaná oblast	11

5.3 Oznámené subjekty	12

5.4 EU prohlášení o shodě	13

5.5 Označení CE	13

6.	Digitální pas výrobku (DPP)	14

7.	Uvádění výrobků na trh - neharmonizovaná oblast	15

7.1 Neharmonizované předpisy a určené normy	15

7.2 Postupy posuzování shody – neharmonizovaná oblast	16

7.3 Autorizované osoby	16

7.4 Označování výrobků - neharmonizovaná oblast	17

8.	Analýza rizik	17

9.	Technická dokumentace	20

10.	Povinnosti hospodářských subjektů a jejich kontrola ze strany orgánů dozoru nad trhem	21

11.	Odpovědnost za vadné výrobky	22

12.	Dobrovolné zkoušení nad rámec povinnosti – pro lepší uplatnění na trhu	22

13.	Další výrobky, pro které platí harmonizované normy, ale které nepaří mezi stanovené výrobky	23

14.	Ekodesign a energetické štítky spotřebičů	24

15.	Harmonizovaná pravidla pro uvádění určitých systému umělé inteligence (AI) na trh	24

16.	Zkratky	25

17.	Informační zdroje	27

Příloha 1 – Harmonizované předpisy a harmonizované normy podle NA	29

Příloha 2 – Harmonizované předpisy a harmonizované normy podle NLF	30

# Úvod

Tento dokument navazuje na publikace, které vydávala Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z. s. (AAAO) v letech 2013 až 2024. Je určen především hospodářským subjektům uvádějícím výrobky na trh Evropského hospodářského prostoru, zejména pak sídlícím v ČR. Může být užitečný pro pracovníky autorizovaných osob, oznámených subjektů, orgány státní správy, odbornou veřejnost i konečné uživatele výrobků.

Jsou zde shrnuty obecné principy uvádění těch výrobků na trh, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu. V tomto dokumentu jsou citovány evropské i české právní předpisy, přičemž plná znění citovaných právních předpisů a další užitečné odkazy je možno přímo otevírat z textu této příručky.

Pro další podrobnosti k jednotlivým kapitolám jsou pak uvedeny odkazy na příslušné rubriky portálu ÚNMZ Uvádění výrobků na trh. Přehledy harmonizovaných a určených norem k jednotlivým sektorům jsou propojeny na Informační portál ÚNMZ – Předpisy a normy. Vzhledem k tomu, že sektor stavebních výrobků obsahuje velké množství odlišností, byl za tím účelem zpracován speciální Informační portál ÚNMZ – Stavební výrobky. Relevantní informace ke stavebním výrobkům jsou proto většinou přímo propojovány na rubriky tohoto portálu. Všechny tyto výše uvedené portály ÚNMZ jsou měsíčně aktualizovány.

Pro uživatele tištěné verze je dokument na úvodní straně opatřen QR kódem, který po jeho naskenování nasměruje uživatele na webovou stránku s on-line textem této interaktivní příručky.

Tento dokument je měsíčně aktualizován z hlediska citovaných předpisů. Změny provedené v daném měsíci jsou shrnuty na titulní straně v Archivu aktualizací. Ostatní předpisy týkající se jednotlivých sektorů jsou přímo aktualizovány na výše uvedených portálech, nejsou předmětem aktualizace této příručky a jsou zde pouze propojeny formou odkazů.

# Termíny a definice

V následující tabulce je uveden přímý odkaz na články nebo paragrafy těch horizontálních dokumentů EU a ČR, kde je možno najít hlavní termíny a definice týkající se problematiky uvádění výrobků na trh. Jednotlivé termíny a definice se zde vzájemně prolínají:

| Předpis EU/ČR | Odkaz na definice |
| --- | --- |
| Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU)2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 a o zrušení směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (změna č. (EU)2024/2748) | Článek 3 |
| Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU)2019/515 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008 | článek 3 |
| Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU)2019/1020 o dozoru nad trhem (znění bez změn č. (EU)2025/14, č. (EU)2025/40) a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011. (Změna č. (EU)2025/40 se použije od 12. 8. 2026, změna č. (EU)2025/14 se použije od 29. 1. 2028) | článek 3 |
| Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů | § 2 |
| Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh | § 2 |

Pro jednotlivé sektory výrobků je pak specifická terminologie zpracována v daném přepise EU a ČR. Např. pro stavební výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č.  2024/3110 je uvedena v článku 3 tohoto předpisu.

# Základní principy uvádění výrobků na trh EU/ČR

Výrobky se v ČR dělí na výrobky stanovené, které podléhají přísnějším kritériím a postupům posouzení shody (regulovaná sféra) a výrobky, které mezi stanovené nepatří a musí splňovat pouze obecné zásady pro bezpečnost.

Tzv. „stanovené výrobky“ v rámci České republiky jsou výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu. Tyto výrobky patří do působnosti některého z těchto dvou zákonů:

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (ve znění změn), dále jen zákon č.  22/1997 Sb.

- Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (ve znění změn), dále jen zákon č. 90/2016 Sb.

Navíc jsou nyní zařazeny mezi stanovené výrobky i baterie, které zatím nepatří pod žádný z těchto dvou zákonů.

V EU je základem volného pohybu zboží harmonizace právních předpisů členských států, které rozlišujeme na harmonizační předpisy podle nového přístupu (New Approach - NA) a harmonizační předpisy podle nového legislativního rámce (New legislation Framework - NLF).

Harmonizační předpisy EU podle nového přístupu (New Approach - NA)

V r. 1985 vznikl tzv. „nový přístup k technické harmonizaci a normám“ (New Approach - NA) Jeho základním principem je vymezení úlohy směrnic Evropského společenství, které se od té doby začaly omezovat na požadavky na výrobky pouze z hlediska jejich bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany majetku osob a ochrany životního prostředí (tj. z hlediska oprávněného zájmu). Na tomto principu se začaly zpracovávat nejprve tzv. směrnice nového přístupu. Směrnice nového přístupu, které zahrnují základní výrobkové sektory, musí být plně zavedeny do národních právních předpisů (např. nařízení vlády ČR) a jsou závaznými dokumenty. Pokud jsou harmonizované technické požadavky na některé výrobky uvedeny v evropském předpise, který má formu nařízení (EU), musí se tento předpis v členském státě EU používat přímo a nezavádí se do nařízení vlády ČR (např. nařízení EP a Rady (EU) 305/2011 pro stavební výrobky), pouze např. kompetence národních orgánů jsou uvedeny v zastřešujícím předpise, kterým je v ČR zákon č. 22/1997 Sb.

Nový přístup k technické harmonizaci není uplatňován obecně, stále je zachováván i starý, sektorový přístup k technické harmonizaci u některých vybraných druhů výrobků, zejména u potravin, léčiv a dalších výrobků, které mohou ve zvýšené míře ohrozit zdraví a bezpečnost (např. motorová vozidla, apod.).

Směrnice a nařízení nového přístupu však obsahují jen základní požadavky, podstatné pro zajištění bezpečnosti výrobků, ochranu zdraví, ochranu majetku a životního prostředí. Podrobné technické specifikace těchto požadavků jsou pak obsaženy v harmonizovaných technických specifikacích, mezi které patří především harmonizované normy. Obecně platí, že pokud jsou plněny požadavky harmonizovaných norem, jsou splněny požadavky směrnic nebo nařízení (EU) nového přístupu (harmonizačních předpisů). Postupně byly do těchto směrnic a nařízení nového přístupu doplněny další principy zkoušení a certifikace, zejména pak prvky, které zajišťují důvěryhodnost systému a jsou předpokladem pro uznávání certifikátů mezi členskými státy a byl přijat systém postupů posuzování, které lze použít k posouzení shody výrobků a také pravidla pro připojování a používání označení shody CE.

Harmonizační předpisy EU tzv. „nového přístupu“ (New Approach - NA) jsou zastřešeny v české legislativě zákonem č. 22/1997 Sb., a patří zde následující sektory výrobků (u každého sektoru je možno otevírat odpovídající předpisy ES/EU/ČR a harmonizované normy, pokud byly vydány, přehled viz také příloha 1):

Sektory k zákonu č. 22/2016 Sb. - harmonizovaná oblast (NA)

Harmonizační předpisy EU podle nového legislativního rámce (New Legislative Framework – NLF)

Harmonizační předpisy EU „nového přístupu“ jsou v současné době revidovány, doplňovány a nahrazovány směrnicemi nebo nařízeními (EU) na základě „nového legislativního rámce“ (New Legislative Framework - NLF), podrobně jsou informace o dokumentech NLF uvedeny v kapitole 3 této publikace.

Transpozice principů NLF jsou v ČR provedeny do zákona č. 90/2016 Sb. Tento zákon zastřešuje následující harmonizované sektory výrobků, které byly zpracovány již podle NLF (u každého sektoru je možno otevírat odpovídající předpisy EU/ČR a harmonizované normy, pokud byly vydány):

Sektory k zákonu č. 90/2016 Sb. - harmonizovaná oblast (NLF)

Kromě těchto sektorů patří pod NLF mezi stanovené výrobky i Baterie.

Vybrané výrobky – neharmonizovaná oblast

Jde o tu část regulované oblasti, kde harmonizace EU neproběhla, takže zde platí vnitrostátní předpisy.

V ČR patří do této neharmonizované oblasti mezi stanovené výrobky spadající pod zákon č. 22/1997 Sb. dvě nařízení vlády pro vybrané výrobky:

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve znění změn), dále nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

- Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody (ve znění změn), dále nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Kromě předpisů patřících do harmonizované a neharmonizované oblasti spadá pod zákon č. 22/1997 Sb. také zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon a prováděcí předpisy k němu.

Mezi stanovené výrobky patří i pyrotechnické výrobky podle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.

Přehled stanovených výrobků – web ÚNMZ

# Nový legislativní rámec (NLF)

Od. 1. ledna 2010 vstoupil v platnost Nový legislativní rámec (NLF - New Legislative Framework). Je to soubor pravidel Evropské unie určený pro harmonizaci právní úpravy týkající se uvádění výrobků na trh v rámci vnitřního trhu EU. Jeho cílem má být zlepšení fungování vnitřního trhu zboží v EU, vyjasnění povinností hospodářských subjektů, postupů posuzování shody, včetně povinností týkajících se značení (např. CE), apod. Pomáhá zajistit, aby výrobky splňovaly základní bezpečnostní a technické požadavky, než budou uvedeny na trh. Zjednodušuje pravidla pro podnikatele působící ve více členských státech týkající se také vzájemného uznávání.

Nový legislativní rámec (NLF – New Legislative Framework) tvoří rámec pro předpisy a normy harmonizované oblasti – sektory k zákonu 90/2016 Sb. a dále pro Baterie (směrnice a nařízení zpracovávané podle NLF) a je tvořen těmito třemi horizontálními dokumenty:

- Společný rámec

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (ve znění opravy ze dne 1. 7. 2015).
Tento dokument uvádí společné zásady pro revizi nebo přepracování směrnic nového přístupu.

Pro zavádění evropských dokumentů založených na základě nového legislativního rámce slouží Modrá příručka 2022 (anglicky: Blue Guide 2022). Tato příručka navazuje na verze z  2000, 2014 a 2016). Jde pouze o orientační dokument, právní sílu má až znění jednotlivých harmonizačních aktů EU.

Některé principy Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES se začínají uplatňovat i v dalších harmonizačních předpisech EU, které se netýkají uvádění výrobků na trh, jako jsou např. ekologie, ekodesign, umělá inteligence, udržitelnost aj.

- Požadavky na akreditaci a dozor nad trhem

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 ve znění opravy ze dne 3. 7. 2015 (konsolidované znění).

K tomuto nařízení bylo vydáno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2024/581 o harmonizované normě pro akreditaci zdravotnických laboratoří na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008)

Toto nařízení je přímo aplikovatelné v členských státech, a stanoví:

- pravidla pro akreditaci;

- pravidla pro dozor nad trhem;

- pravidla pro kontroly výrobků ze třetích zemí;

- pravidla pro označování CE.

c) Vzájemné uznávání podle NLF

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č (EU)2019/515 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008.

Tímto nařízením se umožňuje, že posouzení shody, vydání prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, označování výrobku označením shody a uchovávání dokladů o posouzení shody nemusejí provádět dovozci u těch výrobků, u kterých bylo provedeno posouzení shody podle příslušných technických předpisů v členském státě výrobce. Výrobce, dovozce nebo distributor nebo zplnomocněný zástupce mají možnost podle tohoto nařízení vypracovat tzv. prohlášení o vzájemném uznávání (vzor je uveden v příloze tohoto nařízení).

Podrobnosti k prohlášení o vzájemném uznávání jsou rozpracovány v dokumentu, který vyšel v OJ EU, řadě C: Pokyny k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

# Obecná bezpečnost

Obecně platí, že všechny výrobky (včetně stavebních) musí být bezpečné a výrobce je odpovědný za škodu způsobenou vadou výrobků.

V ČR platí zákon č. 387/2024 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a změně některých souvisejících zákonů (ruší zákon 102/2001 Sb. včetně prováděcích předpisů).

Přechodná ustanovení:

Tento zákon mění zákon o ochraně spotřebitele a zákon o dozoru nad trhem s výrobky.

Základním předpisem pro požadavky na bezpečnost výrobků, určených pro spotřebitele, je v EU nařízení (EU)2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků, o změně nařízení EP a Rady č. (EU)1025/2012 a směrnice EP a Rady (EU)2020/1828 a o zrušení směrnice EP a Rady 2001/95/ES a směrnice Rady 87/357/EHS (ruší směrnici 87/357/EHS a směrnici 2001/95/ES).

Nařízení č. (EU)2023/988 stanoví možnost, aby spotřebitelé a jiné zúčastněné strany informovali Komisi o výrobcích, které by mohly představovat riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, prostřednictvím samostatné části portálu Safety Gate (dříve systém RAPEX). K nařízení (EU)2023/988 bylo za tím účelem vydáno prováděcí nařízení Komise (EU)2024/1435 týkající se stanovení vzoru oznámení o stažení výrobku z oběhu, dále prováděcí nařízení Komise (EU)2024/1459 týkající se zavedení interoperabilního rozhraní portálu Safety Gate pro poskytovatele online tržišť, prováděcí nařízení Komise (EU)2024/1740 týkající se postupů, jimiž spotřebitelé a jiné zúčastněné strany informují Komisi o výrobcích, které by mohly představovat riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, a postupy pro předávání těchto informací dotčeným vnitrostátním orgánům a dále prováděcí nařízení Komise (EU)2024/2639, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988, pokud jde o pravomoci a úkoly jednotných národních kontaktních míst systému včasného varování Safety Gate.

Členské státy musí Komisi sdělovat údaje týkající se uplatňování nařízení EP a Rady č. (EU)2023/988 pomocí ukazatelů výstupu uvedených v prováděcím nařízení Komise č. (EU)2024/2958.

Dne 13.12.2024 bylo v OJEU zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2024/3173, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988, pokud jde o pravidla pro přístup do systému včasného varování Safety Gate a jeho provoz, informace, které mají být do tohoto systému zadávány, požadavky na oznamování a kritéria pro posouzení úrovně rizika.

Povinnost oznámit návrhy technických předpisů a norem ještě před jejich schválením ukládá členským státům směrnice EP a Rady (EU)2015/1535, která od 7. 10. 2015 nahradila směrnici 98/34/ES. Tato oznámení jsou zveřejňována v databázi TRIS.

Poznámka: V rámci Informačního portálu - Stavební výrobky je měsíčně aktualizována rubrika vybrané dokumenty z databáze TRIS pro stavební výrobky, které mohou být nejen vodítkem při uvádění stavebních výrobků na trh jiného členského státu, ale také inspirací při tvorbě technických předpisů.

# Postup uvádění výrobků na trh - harmonizovaná oblast

Princip: Pokud stanovený výrobek patří do harmonizované oblasti vypracovává výrobce tzv. "EU prohlášení o shodě" nebo v případě stavebních výrobků "Prohlášení o vlastnostech" nebo „Prohlášení o vlastnostech a shodě“ a opatří výrobek označením CE.

## 5.1 Harmonizované předpisy a harmonizované normy

Do harmonizované oblasti patří ty výrobky, které lze zařadit do některého z následujících sektorů (u jednotlivých sektorů lze otevírat přímo příslušné předpisy a harmonizované normy):

- Harmonizovaná oblast NLF - sektory k zákonu č. 90/2016 Sb. (+Baterie (viz také příloha 1 této příručky)

- Harmonizovaná oblast NA - sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. (viz také příloha 2 této příručky)

Princip: Pokud stanovený výrobek patří do harmonizované oblasti, vypracovává výrobce tzv. „EU prohlášení o shodě“ nebo v případě stavebních výrobků „Prohlášení o vlastnostech" nebo „Prohlášení o vlastnostech a shodě“ a opatří výrobek označením CE.

Specifika stavebních výrobků - viz Informační portál - Stavební výrobky:

Podle CPR-2011 se vydává „Prohlášení o vlastnostech“ a podle CPR-2024 se vydává „Prohlášení o vlastnostech a shodě“

Pokud výrobek patří do některého ze sektorů uvedených v bodě a) a b), je třeba dodržet ustanovení příslušného uvedeného právního předpisu. V případě nařízení (EU) se postupuje přímo podle tohoto předpisu, v případě směrnice se postupuje podle příslušného nařízení vlády ČR. Dále je zde třeba postupovat podle aktů v přenesené pravomoci, pokud byly u příslušného sektoru vydané. Formou aktů v přenesené pravomoci jsou zveřejňovány i mj. odkazy na harmonizované normy.

Komise může vydávat akty v přenesené pravomoci (též známé jako „delegované a prováděcí akty“) za účelem přizpůsobení technickému pokroku, novým environmentálním rizikům a regulačním potřebám členských států. Pomáhají k operativnímu zajištění jednotného a účinného uplatňování právních předpisů EU ve všech členských státech.

Mezi akty v přenesené pravomoci patří:

a) Delegované akty přijímá Evropská komise za účelem doplnění nebo změny některých nepodstatných prvků právního předpisu (například nařízení (EU) nebo směrnice).

b) Prováděcí akty přijímá Evropská komise za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění právně závazných aktů Evropské unie (například nařízení (EU) nebo směrnice) ve všech členských státech.

Evropská komise vydává i výkladové dokumenty/pokyny (guidelines), jimiž podporuje správné používání uvedených předpisů. I když jsou tyto pokyny právně nezávazné, vznikly za úplného konsensu všech zúčastněných (legislativců, zástupců hospodářských subjektů, správních a dozorových orgánů apod.) a obsahují návody, pokyny a vysvětlení pro aplikaci jednotlivých ustanovení právních předpisů v konkrétních případech, jsou v evropském měřítku široce respektovány a je tedy vhodné se s nimi seznámit a využívat je.

K jednotlivým sektorům jsou vydávány harmonizované normy. Jsou to technické specifikace vypracované CEN nebo CENELEC na základě žádosti o normalizaci („objednávky“) od Evropské komise. Tyto normy se stávají závaznými zveřejněním odkazu na ně v OJEU formou prováděcího aktu Komise. Typická harmonizovaná norma zahrnuje rozsah normy, normativní odkazy, pojmy a definice, požadované vlastnosti výrobku a metody jejich zkoušení. Pro účely splnění požadavků daného předpisu je nejdůležitější příloha ZA, kde je uvedeno, které části normy jsou přímo relevantní pro shodu s tímto předpisem. Příloha ZA popisuje, jakým způsobem jsou řešeny základní vlastnosti výrobku a poskytuje pokyny, jak tyto vlastnosti deklarovat.

Přechodné období (období souběžné platnosti) u harmonizované normy je časově omezené období začínající datem účinnosti harmonizované evropské normy (platnost normy jako harmonizované) a končící datem, kdy je třeba ukončit platnost všech konfliktních technických předpisů. Tzn. při prvním zveřejnění harmonizované normy v Úředním věstníku EU se jedná o období, kdy lze pro účely označování CE vedle sebe používat národní technické specifikace i harmonizovanou normu. Po tomto datu lze používat pouze harmonizovanou normu. Nahrazuje-li se norma, která byla již dříve zveřejněna jako harmonizovaná, novou revizí, znamená to, že lze pro účely připojení označení CE po dobu souběžné platnosti používat obě verze normy, starou i novou. Po skončení období souběžné platnosti lze používat pouze normu novou.

Pokud byla harmonizovaná evropská norma zrušena a nahrazena novou evropskou normou, která ještě nebyla zveřejněna v OJEU, je třeba pro účely prokazování shody a označování CE používat tuto zrušenou normu až do doby, než bude nová EN zveřejněna v OJEU, podrobně viz:

Vyjádření ÚNMZ k revizím harmonizovaných evropských norem vydávaných CEN

I když evropské harmonizované normy jsou nezávazné a nezávazné musí zůstat i při jejich převzetí do národních norem. Splnění požadavků harmonizované normy podle její přílohy ZA se považuje za splnění příslušných ustanovení evropského harmonizačního předpisu. I když tyto přílohy ZA nejsou normativní, ale pouze informativní, z hlediska plnění požadavků evropského harmonizačního předpisu jsou závazné, zejména pokud jde o opatření výrobku označením CE.

Jedna harmonizovaná norma může být zveřejněna v OJEU i k více harmonizačním předpisům, např. EN 621:2009 (CPR-2011 a GAD).

Všechny evropské normy včetně harmonizovaných jsou přejímány do ČSN. Podle zákona č.22/1997 Sb. (viz podrobně § 4a) se česká technická norma stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou. Z toho vyplývá, že v okamžiku, kdy je nově zveřejněna v OJEU harmonizovaná norma, která byla již zavedena do ČSN, stává se tato ČSN českou harmonizovanou normou.

Pro zjištění, zda se na výrobek určitého sektoru vztahuje harmonizovaná norma, lze jednoduše ověřit při otevření daného sektoru výrobku. Je zde uveden aktuální stav harmonizovaných norem, který je měsíčně aktualizován. Pokud nelze s jistotou přiřadit výrobku daný sektor, je vhodné pro rychlé zjištění existence harmonizované normy nebo pro ověření, že daná norma je harmonizovaná, použít databázi všech harmonizovaných norem.

Specifika stavebních výrobků - viz Informační portál - Stavební výrobky:

Pro stavební výrobky lze nyní použít speciální databáze harmonizovaných norem:

Databáze harmonizovaných norem k CPR-2011

Databáze harmonizovaných norem k CPR-2024

Kromě harmonizovaných norem lze využít pro stavební výrobky také dobrovolný postup pro připojení označení CE na základě evropského technického posouzení (ETA) podle evropského dokumentu pro posuzování (EAD). Tyto EAD je možno vyhledat v těchto databázích:
Databáze evropských dokumentů pro posuzování k CPR-2011

Databáze evropských dokumentů pro posuzování k CPR-2024

## 5.2 Postupy posuzování shody - harmonizovaná oblast

Před tím, než začne výrobce zkoušet výrobek, je třeba, aby si podle příslušných právních předpisů a z harmonizovaných norem výrobce zjistil, který postup posuzování shody (moduly A až H1), se na jeho výrobek vztahuje a zda může výrobek posoudit sám (modul A a modul C) nebo zda bude v rámci posouzení shody potřebovat zapojení třetí strany, tj. oznámeného subjektu (ostatní moduly). Součástí posouzení shody je i technická dokumentace (viz kapitola 9) a analýza rizik (viz kapitola 8).

Specifika stavebních výrobků - viz Informační portál - Stavební výrobky:

V případě stavebních výrobků se nepoužívají moduly, ale systémy 1+, 1 , 2+, 3+, 3 a 4)

## 5.3 Oznámené subjekty

Oznámený subjekt vstupuje do procesu posouzení shody v případě, že daný systém posuzování shody vyžaduje zapojení třetí strany.

Oznámenými subjekty jsou právní subjekty posuzování shody, které byly oficiálně určeny a oznámeny svým vnitrostátním oznamujícím orgánem. Jedná se o službu v oblasti veřejného zájmu poskytovanou výrobcům kdekoliv ve světě.

Databáze informačního systému NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) umožňuje vyhledávání požadovaného oznámeného subjektu podle státu, směrnice, nařízení (EU) a dalších kritérií.

Tato databáze je součástí SMCS (Single Market Compliance Space), tj. portál sdružující databáze a problematiku oznámených subjektů (NANDO), dozoru nad trhem (ICSMS) a emisí hluku (Noise).

V ČR lze při vyhledávání využít:

-	seznam českých oznámených subjektů v NANDO (včetně jejich působností)

-	seznam oznámených subjektů ČR na webových stránkách ÚNMZ

-	seznam členů AAAO a jejich webové stránky (ale ne všechny české oznámené subjekty jsou členy AAAO);

K realizaci povinné účasti oznámeného subjektu při posouzení shody si může výrobce vybrat z těch oznámených subjektů, které jsou k příslušnému předpisu, výrobku a modulu oznámeny. K jednomu předpisu jich zpravidla bývá k dispozici několik. Rozsah působnosti v rámci jednoho předpisu i v rámci více různých předpisů bývá u každého oznámeného subjektu různý.

Rozsah pověření je vždy vymezen pro:

- výrobek (skupinu výrobků);

- právní předpis, příp. jeho část;

- a modul/postup posuzování shody s příp. dalším upřesněním;

Specifika stavebních výrobků - viz Informační portál - Stavební výrobky:

V rámci CPR-2011 a CPR-2024 působí vedle oznámených subjektů i tzv. subjekty pro technické posuzování (TAB): Přehled  českých oznámených subjektů a subjektů pro technické posuzování (TAB) k CPR-2011.

Oznamující orgány (notifying authorities) jsou orgány, které určily členské státy a které jsou podle zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 90/2016 Sb. a podle nařízení EP a Rady (ES) č. 765/2008 zodpovědné za oznamování těchto oznámených subjektů. Oznamující orgán musí být zřízen takovým způsobem, aby nedocházelo ke střetu zájmů s oznámenými subjekty a musí být organizován a provozován tak, aby byla zaručena jeho způsobilost, objektivita a nestrannost jeho činnosti. V ČR je oznamujícím orgánem Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). ÚNMZ v rámci správního řízení posoudí, zda subjekt splňuje požadavky stanovené v příslušném předpise a v kladném případě provede oznámení do informačního systému NANDO a vyrozumí o tom žadatele; v záporném případě žádost zamítne. Pokud Evropská komise ani žádný z členských států Evropské unie nevznese ve stanovené lhůtě námitku, ÚNMZ vydá doklad o udělení oprávnění. ÚNMZ následně zveřejní ve Věstníku ÚNMZ oznámení o udělení oprávnění, včetně rozsahu oprávnění, data, od kterého může subjekt provádět činnosti oznámeného subjektu, identifikačního čísla oznámeného subjektu a čísla a data vydání dokladu o udělení oprávnění.

Odbornou způsobilost k činnostem při posuzování shody prokazují žadatelé o oznámení mimo jiné svojí akreditací, realizovanou podle nařízení EP a Rady (ES) č. 765/2008, s příp. změnou podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/1020. V ČR ji provádí jediný vnitrostátní akreditační orgán – Český institut pro akreditaci – ČIA. Na stránkách ČIA lze nalézt kromě pravidel akreditace i rozsah akreditace jednotlivých organizací.

Oznámené subjekty mohou poskytovat své služby výrobcům se sídlem v EU i mimo ni. Dokumenty o posouzení shody, identifikované jako výsledky práce provedené subjekty v rámci jejich oznámení (vč. těch se sídlem v ČR), mají platnost/použitelnost v celé EU/EHP.

## 5.4 EU prohlášení o shodě

Pokud stanovený výrobek patří do harmonizované oblasti, vypracovává výrobce tzv. „EU prohlášení o shodě“.

Náležitosti prohlášení o shodě jsou uvedeny u každého sektoru v příslušném harmonizačním předpise.

Specifika stavebních výrobků - viz Informační portál - Stavební výrobky:

V případě stavebních výrobků se vydává "Prohlášení o vlastnostech"(CPR-2011) nebo „Prohlášení o vlastnostech a shodě“(CPR-2024)

Prohlášení o vlastnostech a náležitosti označení CE podle CPR-2011

Prohlášení o vlastnostech a shodě a náležitosti označení CE k CPR-2024

Pokud se na výrobek vztahuje více směrnic (nařízení), vydává se pouze jedno prohlášení o shodě.

Vypracováním prohlášení o shodě přijímá výrobce odpovědnost za soulad výrobku s tímto prohlášením.

## 5.5 Označení CE

Povinnost označení CE vyplývá v ČR ze zákona č.  22/1997 Sb.  a zákona č. 90/2016 Sb. a dále z navazujících harmonizačních předpisů. V rámci nového horizontálního legislativního rámce jsou podmínky pro připojení označení CE popsány v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES.

Podrobnosti a obecné zásady jsou uvedeny v rubrice Označení CE a další značení.

Označení CE znamená, že u daného výrobku byla před jeho uvedením na trh ověřena a potvrzena shoda s požadavky příslušných harmonizačních předpisů EU, a že je díky tomu možné jej uvádět na trh. Označení CE je povinné tam, kde to harmonizační předpisy EU předepisují. Připojuje se k výrobkům uváděným na trh v EHP (a Turecku) bez ohledu na místo výroby.

U výrobků smontovaných do konečného stavu u výrobce, připojuje označení CE výrobce sám nebo tak činí jeho zplnomocněný zástupce, a to ještě před uvedením výrobku na trh. U stanovených výrobků, smontovaných do konečného stavu až na místě určení, připojuje označení CE dodavatel výrobku na základě rozhodnutí přizvaného oznámeného subjektu, a to před uvedením do provozu.

Označení CE musí být trvale umístěno na samotný výrobek, připojený štítek nebo obal. V souladu s některými harmonizačními předpisy doprovází označení CE identifikační údaj o oznámeném subjektu zúčastněném při posuzování shody.

Další podrobnosti k označování konkrétního výrobku jsou uvedeny v příslušných harmonizovaných předpisech EU pro jednotlivé sektory (podle kterých bylo také provedeno posouzení shody), které se však v detailech vzájemně odlišují.

Označení CE vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené v příslušném právním předpise a že byl dodržen stanovený postup.

Povinnost či možnost použití označení CE uvádějí i další předpisy EU (a jejich transpozicí vzniklé předpisy členských států včetně ČR), které ale nelze považovat za předpisy z oblasti uvádění stanovených výrobků na trh. Příslušná pravidla, která obsahují tyto předpisy, se mohou od pravidel v této publikaci lišit - např. Předpisy a normy pro ekodesign a energetické štítky spotřebičů.

# Digitální pas výrobku (DPP)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1781 o vytvoření rámce pro stanovení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků, o změně směrnice (EU) 2020/1828 a nařízení (EU) 2023/1542 a o zrušení směrnice 2009/125/ES. (dále nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků) stanoví povinnost opatřit výrobky, na něž se budou vztahovat příslušné sektorové předpisy Komise (akty v přenesené pravomoci), tzv. digitálním pasem výrobku. Tento by měl obsahovat všechna relevantní data týkající se výrobku, a být přístupný přes jeden datový nosič, např. QR kód po celou dobu životnosti výrobku.

Povinný obsah digitálního pasu bude vymezen vždy v příslušném předpisu Komise ve vztahu ke konkrétní kategorii výrobků. Obecně lze říci, že půjde o data určená:

- spotřebitelům, jako např. návody k instalaci, užívání, údržbě či opravám, informace o výkonnostní třídě výrobku či týkající se látek vzbuzujících obavy, relevantní štítky či informace ohledně způsobu nakládání s výrobkem po ukončení jeho životnosti;

- opravnám nebo subjektům provádějícím recyklaci, jako např. informace týkající se opětovného použití výrobku, možnostech repasování nebo recyklace;

- dozorovým orgánům, jako technická dokumentace, prohlášení o shodě apod.

Přístup k jednotlivým souborům informací by měl být nicméně omezen přístupovými právy, které bude určovat správce digitálního pasu.

Aby byla zajištěna dostupnost digitálního pasu po celou dobu životnosti výrobku, bude muset být uložena záložní kopie pasu u nezávislého subjektu, tzv. poskytovatele služeb souvisejících s digitálním pasem výrobku. Tyto subjekty budou moci být pověřeny i celou správou digitálního pasu výrobku, pokud jej hospodářský subjekt nechce z nějakého důvodu spravovat sám.

Digitální pas výrobku bude zaváděn postupně pro jednotlivé kategorie výrobků paralelně s přijímáním sektorových požadavků na ekodesign. Jako první bude digitální pas povinný u některých typů baterií, a to od 18. února 2027. Komise proto již nyní pracuje na předpisu, který upraví požadavky na subjekty, které budou vykonávat činnost zmiňovaných poskytovatelů služeb souvisejících s digitálním pasem výrobku.

Specifika stavebních výrobků – viz Informační portál - Stavební výrobky: 
CPR-2024 již informace o digitálním pasu obsahuje, viz Digitální pas stavebních výrobků (DPP) podle CPR-2024

# Uvádění výrobků na trh - neharmonizovaná oblast

## 7.1 Neharmonizované předpisy a určené normy

V ČR patří mezi stanovené výrobky, které zastřešuje zákon č. 22/1997 Sb. následující dva sektory patřící do neharmonizované oblasti:

- vybrané stavební výrobky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

- vybrané výrobky podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

K neharmonizovaným předpisům pro stanovené výrobky mohou být vydávány tzv. určené normy. Pro zjištění, zda se na výrobek vztahuje určená norma, lze použít následující odkazy:

Přehled určených ČSN k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Přehled určených ČSN k nařízená vlády č. 173/1997 Sb.

Určené normy jsou české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, které určují příslušná ministerstva a jiné ústřední správní úřady, jejichž působnosti se daná oblast týká. Tyto dokumenty obsahující podrobnější specifikace technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu. Tyto určené normy, jejich změny nebo zrušení oznamuje ÚNMZ podle § 4a zákona č. 22/1997 Sb. ve Věstníku ÚNMZ. Současně uvádí technický předpis, k němuž se tyto normy vztahují. Určené normy nejsou vydávány pouze ke stanoveným výrobkům, viz. Přehled všech předpisů a k nim vydaných určených norem.

V případě, že existují pro stavební výrobek určené normy a tyto určené normy konkretizují užitné charakteristiky ve vztahu k základním požadavkům na stavby, provede se posouzení shody na základě určené normy. Pokud žádná určená norma pro výrobek neexistuje, popřípadě nepokrývá dostatečně potřebné charakteristiky ve vztahu k základním požadavkům, vydává se stavební technické osvědčení (STO) (podle § 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.).

## 7.2 Postupy posuzování shody – neharmonizovaná oblast

- Podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Příslušný postup posuzování shody, tj. podle § 5, § 5a, § 6, § 7 nebo § 8, který je pro jednotlivé skupiny výrobků uveden v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. V případě, že existují pro stavební výrobek určené normy a tyto určené normy konkretizují užitné charakteristiky ve vztahu k základním požadavkům na stavby, provede se posouzení shody na základě určené normy. Pokud žádná určená norma pro výrobek neexistuje, popřípadě nepokrývá dostatečně potřebné charakteristiky ve vztahu k základním požadavkům, vydává se stavební technické osvědčení (STO) (podle § 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.).

- Podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Výrobce, dovozce nebo distributor u výrobků uvedených v příloze č. 2 zajišťuje u autorizované osoby posouzení shody vzorku výrobku (prototypu) se základními požadavky na výrobky.

## 7.3 Autorizované osoby

Autorizovaná osoba je právnická osoba pověřená k činnostem při posuzování shody výrobků v rámci zákona 22/1997 Sb. Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a zajišťuje tyto činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci. Autorizované osoby působí např. při posuzování shody u vybraných stavebních výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.  nebo  u vybraných výroků podle nařízení vlády 173/1997 Sb.

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody vybraných stavebních výrobků

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody vybraných  výrobků

## 7.4 Označování výrobků - neharmonizovaná oblast

Pokud je stanovený výrobek zařazen do neharmonizované oblasti (vybrané stavební výrobky a vybrané výrobky pro posouzení shody), vypracuje výrobce "Prohlášení o shodě" a pokud to předpis požaduje, opatří výrobek národní značkou shody (Ccz).

Např. podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Vzor grafické podoby české značky shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.:

Specifika stavebních výrobků – viz Informační portál - Stavební výrobky:

Podrobnosti k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. pro uvádění vybraných stavebních výrobků na trh bez označení CE

Postup uvádění stavebních výrobků na trh podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. bez označení CE

Vybrané stavební výrobky (12 položek podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.)

Vzájemné uznávání - povinnosti distributora dodávajícího na trh v České republice neharmonizované stavební výrobky

# Analýza rizik

Analýza rizik je součástí technické dokumentace výrobku (viz kapitola 9).

Jde o systematický proces identifikace, hodnocení a řízení potenciálních hrozeb spojených s jeho používáním, výrobou nebo uvedením na trh. Cílem je zajistit bezpečnost uživatelů, minimalizovat škody a splnit legislativní požadavky.

Podle zákona č. 90/2016 Sb. je výrobce (dovozce, zplnomocněný zástupce) povinen poskytnout orgánům dozoru součinnost potřebnou k výkonu jejich působnosti s cílem vyloučení rizik vyvolaných výrobky, které uvedl na trh.

Také v některých modulech je předepsána analýza rizik z hlediska bezpečnosti výrobku.

Bez ohledu na sektorové a výrobkové odlišnosti je prvním úkolem analýzy u konkrétního výrobku identifikace všech rizik s možností vzniku významných škod.

Dalším krokem je zhodnocení významnosti každého rizika z hlediska škod, které by mohly nastat. Tato významnost závisí na:

- pravděpodobnosti skutečné realizace rizika do škody;

- předpokládané výši škody;

- na pravděpodobnosti a možnostech odvrácení realizace rizika do škody.

Podle takto určené významnosti je pak nutno přijmout diferencovaná opatření k eliminaci rizika.

U samotného výrobku to pak znamená:

- odstranit zdroje nepřijatelného rizika, resp. věcnými opatřeními preventivně a důsledně zabránit možné realizaci rizika do škody v podstatě nezávisle na způsobu předepsaného/dovoleného/očekávaného zacházení s výrobkem;

- zbytková rizika, řešitelná zejména chováním lidí v okolí výrobku, řešit bezpečnostními značkami (piktogramy) a nápisy na výrobku, bezpečnostními pokyny v průvodní dokumentaci k výrobku pro jeho užití, stanovením a splněním požadavků na kvalifikaci a školením/výcvikem obsluhy atd.;

- zanedbatelná rizika po důkladném zvážení neřešit (příp. na ně jen upozornit v průvodní dokumentaci k výrobku pro uživatele).

Veškerá opatření je nutno podrobit validaci (v reálných podmínkách) a prověřit jejich účinnost, příp. je podle výsledku validace opakovat či modifikovat. Konečným cílem je zabránění škodám při uplatnění výrobku (po dobu zamýšlené, stanovené či obvyklé použitelnosti).

Je rovněž užitečné zahájit analýzu v co nejranějším stadiu životního cyklu výrobku (v předvýrobních etapách) a postupně ji zpřesňovat.

Tato analýza představuje systematický postup, jehož cílem je zjistit, které rizikové faktory jsou významné, jak velké riziko výrobek přestavuje a jakými opatřeními je možno jej snížit na přijatelnou míru. Je třeba zjistit dopad každého rizikového faktoru. Významnost rizikových faktorů se posuzuje ze dvou hledisek:

- pravděpodobnost nepříznivé změny výrobku;

- intenzita negativního vlivu na výrobek.

Účelem zjištění je vyloučení každého rizika, které se může vyskytnout během předpokládané životnosti výrobku (včetně montáže a demontáže a případně likvidace výrobku), a to i tehdy, když riziko vznikne z abnormální situace, kterou lze předvídat.

Rozhodující je etapa návrhu výrobku, při které se předurčují znaky výrobku pro celý jeho životní cyklus. Během různých fází života výrobku však mohou být tyto znaky do něho vestavěné v etapě návrhu, poškozeny vlivem špatné činnosti pracovníků (při výrobě, zkoušení, dopravě, instalaci, používání, údržbě apod.).

Proces analýzy rizik obvykle zahrnuje následující kroky:

- Identifikace rizik: Určení, které části výrobku, procesy nebo data jsou důležité a jaké potenciální hrozby (např. mechanické selhání, elektrický zkrat, softwarová chyba, nesprávné použití) mohou nastat.

- Analýza rizik: Posouzení, jak často nebo s jakou pravděpodobností se dané nebezpečí vyskytne, a jaké budou mít následky (závažnost dopadu).

- Hodnocení rizik: Určení úrovně rizika (např. nízké, střední, vysoké) na základě kombinace pravděpodobnosti a závažnosti. To pomáhá prioritizovat, kterými riziky se zabývat nejdříve

- Ošetření (řízení) rizik: Přijetí opatření k eliminaci, snížení nebo přenosu rizik. Může jít o změnu designu, přidání bezpečnostních prvků, varovné štítky nebo školení uživatelů

- Monitorování a přezkum: Pravidelné sledování účinnosti přijatých opatření a aktualizace analýzy rizik při změnách podmínek nebo zpětné vazbě od zákazníků.

Pro hodnocení rizik u výrobků se používají různé metody, často v kombinaci:

- FMEA (Failure Mode and Effects Analysis): Analýza možných poruch a jejich následků. Zaměřuje se na selhání jednotlivých komponent a jejich dopad na systém.

- HAZOP (Hazard and Operability Study): Systematická týmová metoda pro identifikaci nebezpečí a problémů provozuschopnosti v komplexních procesech, často v chemickém nebo energetickém průmyslu.

- Check Listy (Kontrolní seznamy): Jednoduchá metoda využívající předem připravené seznamy potenciálních nebezpečí relevantních pro daný typ výrobku.

- "What-If" Analysis (Analýza "Co se stane, když..."): Méně strukturovaná, ale flexibilní metoda, kde tým klade otázky o možných scénářích selhání.

Mezi nejdůležitější normy pro analýzu rizik patří:

- ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

- ČSN EN ISO 14971 Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky

- ČSN ISO 31000 Management rizik – Směrnice

Výrobce nebo dovozce musí na základě závazných právních předpisů EU a ČR zajistit, aby byl výrobek bezpečný. K prokázání této bezpečnosti je analýza rizik nezbytná a provádí se často podle harmonizovaných technických norem, které slouží jako důkaz shody s legislativními požadavky.

Je třeba brát v úvahu následující předpisy:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) (EU)2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR): Toto je klíčový předpis platný přímo ve všech členských státech EU od 13. prosince 2024. Nahrazuje předchozí směrnici 2001/95/ES. Stanovuje, že výrobky uváděné na trh musí být bezpečné, a vyžaduje od hospodářských subjektů (výrobců, dovozců, distributorů) provedení analýzy rizik k zajištění souladu s požadavky na bezpečnost.

- Zákon č. 387/2024 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků: Tento český zákon navazuje na výše uvedené nařízení GPSR a upravuje výkon státní správy a dozoru nad trhem v ČR. Stanovuje vnitrostátní pravidla pro uplatňování evropského nařízení.

- Harmonizační právní předpisy EU: Pro specifické kategorie výrobků (např. stroje, zdravotnické prostředky, hračky, elektrická zařízení) platí další směrnice a nařízení (např. směrnice o strojních zařízeních), které detailně specifikují požadavky na analýzu rizik a proces posuzování shody (včetně označení CE).

Opatření plynoucí z výsledků analýzy rizik se mohou týkat nejen samotného výrobku. Vhodným vodítkem pro výrobce je pak i podrobná analýza rizik ve vztahu k opatřením v oblasti dozoru nad trhem, kdy je vyžadována součinnost hospodářských subjektů. Podle nařízení EP a Rady č. EU)2019/1020, jsou rozlišeny výrobky podle rizika následovně:

a)	„výrobek představující riziko“ (který by mohl nepříznivě ovlivnit zdraví a bezpečnost nad míru považovanou za důvodnou a přijatelnou …);

b)	„výrobek představující vážné riziko“ (který vyžaduje rychlý zásah orgánů dozoru nad trhem

Mluví se zde o „výrobku“, je však zřejmé, že zkoumání může a musí probíhat na úrovni jednotlivých vlastností/rizik.

Nápravnými opatřeními podle nařízení EP a Rady č. EU)2019/1020, která má hospodářský subjekt přijmout, mimo jiné má být:

a)	uvedení výrobku do souladu s předpisy;

b)	zabránění dodání výrobku na trh;

c)	okamžité stažení výrobku z trhu nebo z oběhu a varování veřejnosti;

d)	zničení výrobku nebo jiné jeho znehodnocení;

e)	opatření výrobku varováním;

f)	stanovení předběžných podmínek pro dodávání na trh;

g)	varování ohrožených koncových uživatelů.

Orgány dozoru nad trhem zajišťují, aby výrobky byly staženy, pokud nejsou k dispozici jiné účinné prostředky, nebo aby bylo zakázáno jejich dodávání na trh.

Podle zákona č. 90/2016 Sb. je výrobce (dovozce, zplnomocněný zástupce) povinen poskytnout orgánům dozoru součinnost potřebnou k výkonu jejich působnosti s cílem vyloučení rizik vyvolaných výrobky, které uvedl na trh.

Podle zákona č. 90/2016 Sb. je výrobce (dovozce, zplnomocněný zástupce) povinen poskytnout orgánům dozoru součinnost potřebnou k výkonu jejich působnosti s cílem vyloučení rizik vyvolaných výrobky, které uvedl na trh.

# Technická dokumentace

Technická dokumentace (někdy označovaná v širším pojetí jako průvodní dokumentace) je součástí posouzení shody a musí v nezbytné míře zahrnovat dokumenty v rozsahu umožňujícím provedení mechanismu posouzení shody ve fázi návrhu, výroby a funkce výrobku.

Technická dokumentace může mít nestejný rozsah pro jednotlivé sektory výrobků, nicméně se má za to, že musí minimálně obsahovat:

- celkový technický výkres výrobku včetně podsestav, popř. schémat jednotlivých obvodů či podrobných výkresů, doplněných výpočty, výsledky zkoušek, atd., které jsou nezbytné pro kontrolu shody výrobku v dané oblasti i k prokázání základních obecných požadavků na zdraví a bezpečnost;

- soupis základních požadavků tohoto výrobku, technických norem či ostatních technických specifikací, které byly použity při konstrukci výrobku;

- analýzu rizik (viz kapitolu 8) zohledňující účinky výrobku v rámci jeho použití a jeho vliv na uživatele;

- bilance a popis metod určených a přijatých k eliminaci nebezpečí deklarovaných na základě provedené analýzy rizik;

- ostatní technická posouzení či certifikáty;

- technické zprávy s výsledky doplňujících zkoušek, které byly provedeny na základě vlastního uvážení přímo výrobcem či jiný pověřený subjekt (laboratoře), jestliže výrobce prohlašuje shodu s příslušnou normou v harmonizované oblasti;

- návod k použití výrobku a obsahující kromě ostatního i popis okolností souvisejících s jeho balením, přepravou, údržbou, likvidací, atd.

Povinnost zpracovat průvodní dokumentaci má subjekt uvádějící výrobek na trh.

Společně s ostatními souvisejícími dokumenty výrobku (i ES Prohlášení o shodě, atd.) je nutno průvodní dokumentaci uchovávat pro potřeby inspekce po dobu nejméně 10 let, a to počínaje datem vyrobení posledního výrobku, na nějž se dokumenty vztahují (jde-li o sériovou výrobu) a tuto významnou povinnost musí převzít subjekt uvádějící výrobek na trh i v případě, není-li výrobce ani zplnomocněný zástupce usazen v ES.

# Povinnosti hospodářských subjektů a jejich kontrola ze strany orgánů dozoru nad trhem

Každý hospodářský subjekt (výrobce, jeho zplnomocněný zástupce, dovozce, distributor, poskytovatel služeb kompletního vyřízení objednávek, atd.) má povinnost zajistit v rámci své role v dodavatelském řetězci, že budou splněna základní pravidla pro vstup výrobku na trh (a do provozu - např. výtahy) a jeho distribuci.

Obecně jsou povinnosti hospodářských subjektů uvedeny v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES (dokument NLF, podrobně viz kapitola 2). Pokud jednotlivé sektorové předpisy uvádí detaily nebo odlišnosti a doplňky oproti tomuto NLF dokumentu, postupuje se vždy podle nich. Přímý postup podle dokumentu NLF, bez opory v platném a účinném sektorovém předpise, není přípustný.

Tato tématika je podrobněji rozebrána v rubrice Povinnosti hospodářských subjektů.

Dozor nad trhem je dále důležitý pro hospodářské subjekty, protože pomáhá předcházet nekalé soutěži. Každý členský stát v rámci EU je povinen jmenovat nebo zřídit orgán dozoru nad trhem. Tyto orgány musí mít nezbytné prostředky a pravomoci k vykonávání dozoru, musí zajistit technickou způsobilost a profesionální bezúhonnost svých pracovníků a jednat nezávisle a nediskriminačně s respektováním zásady přiměřenosti. Oznámené subjekty nesmí být ze zásady odpovědné za vykonávání dozoru nad trhem, jelikož se tak předchází střetu zájmů. Horizontálním evropským předpisem pro dozor nad trhem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (dokument NLF, podrobně viz kapitola 2).

Výrobce nebo dovozce musí uchovávat příslušné doklady o posouzení shody a poskytnout je orgánům dozoru po dobu 10 let od ukončení výroby, dovozu nebo uvedení výrobku na trh, pokud není stanoveno v sektorovém předpise jinak.

Pravidla dozoru nad trhem uvádí nařízení Evropského parlamentu a Rady č. EU)2019/1020  o dozoru nad trhem (znění bez změn č. (EU)2025/14,  č. (EU)2025/40) a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 /nařízení o shodě a dozoru.

Toto nařízení je do české legislativy implementováno zákonem č. 87/2023 Sb.  (ve znění změny zákonem č. 387/2024 Sb.) o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky).

Podrobně je tato tématika uvedena v rubrice Přepisy pro dozor nad trhem

Nový legislativní rámec, viz kapitolu 3 a v ČR zákon č. 90/2016 Sb. podrobněji stanoví i požadavky na sledovatelnost výrobku, která umožňuje orgánům dozoru dohledat historii výrobku. Požadavky na sledovatelnost výrobku jsou zejména:

- označení výrobku;

- identifikace hospodářských subjektů v distribučním řetězci; - uchování technické dokumentace.

- Hospodářské subjekty jsou mj. povinny po stanovenou dobu na požádání orgánů dozoru identifikovat všechny hospodářské subjekty:

- které jim dodaly příslušný výrobek (jejich dodavatelé) a/nebo

- kterým dodaly příslušný výrobek (jejich odběratelé).

# Odpovědnost za vadné výrobky

Škoda způsobená vadou výrobku je v ČR řešena § 2939 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

Dne 18.11.2024 byla v OJEU zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/2853 ze dne 23. října 2024 o odpovědnosti za vadné výrobky a o zrušení směrnice Rady 85/374/EHS. Jde o vymezení práva na náhradu škody na způsobenou vadným výrobkem. Výrobek je považován za vadný, pokud neposkytuje takovou bezpečnost, jakou je člověk oprávněn očekávat nebo která je vyžadována právem EU nebo vnitrostátním právem. Odpovědnost výrobce se vztahuje i na součásti jednotlivého výrobku. Směrnice dále uvádí ustanovení týkající se zproštění odpovědnosti.

# Dobrovolné zkoušení nad rámec povinnosti – pro lepší uplatnění na trhu

Odborná způsobilost a nabídka služeb oznámených subjektů je zpravidla rozsáhlejší než jejich působnost v roli oznámeného subjektu. Prokazuje se mj. též akreditací, dlouholetou tradicí, referencemi zákazníků, členstvím v mezinárodních uskupeních podobných subjektů, vůdčím postavením v normotvorných činnostech atd. To je předpokladem využití téhož subjektu i k nepovinným zkouškám, inspekcím a certifikacím. Jimi např. výrobce prokazuje shodu s požadavky předpisů tam, kde účast oznámeného subjektu není povinná. Navíc jimi může výrobce svým zákazníkům prokazovat vlastnosti svých výrobků, důvěryhodnost svých postupů atd. i nad rámec povinností, plynoucích z předpisů. K těmto aktivitám patří např. i certifikace systémů managementu podle norem ISO řady 9000, 14 000, aj. - viz seznam členů AAAO s podrobnostmi (názvy subjektů i anglicky a rusky) na webových stránkách každého z nich.

Pro výrobky již opatřené označením CE lze jak v rámci stanovených výrobků včetně stavebních vyvíjet dodatečné dobrovolné značky. Je třeba v této souvislosti upozornit, že dodatečné údaje, které budou výrobek provázet, přičemž se netýkají harmonizovaných hledisek, musí být zřetelně odděleny od informací provázejících označení CE.

Výrobce může výrobek opatřit dalšími dobrovolnými značkami kvality, ale jen způsobem, který nesníží viditelnost a čitelnost označení CE a nemůže dojít k záměně těchto neharmonizovaných hledisek s harmonizovanými. Může například z obchodních důvodů jít nad rámec požadavků harmonizované normy a podrobit výrobek certifikaci oznámeným subjektem, přestože harmonizovaná norma předepisuje jen posouzení samotným výrobcem, a na výrobek může následně umístit příslušné označení.

K označení CE může být připojen piktogram nebo jakákoliv jiná značka zejména označující zvláštní riziko nebo použití.

Dobrovolný certifikát výrobku podporuje důvěryhodnost výrobku, garantuje stabilitu vybraných vlastností výrobku, zlepšuje konkurenceschopnost výrobku, zviditelňuje výrobek a snížuje pravděpodobnosti reklamace. Kromě analýzy rizik, zkoušení v akreditované laboratoři a porovnání vlastností výrobků s požadavky předpisu obvykle obsahuje také dozor nad stabilitou jakosti certifikovaného výrobku po dobu platnosti certifikátu. Certifikát bývá často završen udělením licence k užívání některé certifikační značky.

# Další výrobky, pro které platí harmonizované normy, ale které nepaří mezi stanovené výrobky

Kromě výše popsaných harmonizačních dokumentů popsaných podrobně v kapitole 5 (NLF, NA, Baterií a pyrotechnických výrobků), existuje v rámci EU ještě několik dalších harmonizačních dokumentů, ke kterým také již byly zveřejněny harmonizované normy, celkový přehled viz:

Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí

Jsou to např.:

Chemické látky

Interoperabilita evropského letového provozu

Kosmetické přípravky

Obaly a obalové odpady

Udržitelné používání pesticidů

Poštovní služby

Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

Interoperabilita železničního systému v Evropské unii

Dále existují harmonizační předpisy a normy pro ekodesign a ekoznačení, podrobně viz kapitolu 13 této publikace.

Avšak mnoho dalších sektorů, jako je např. potravinářský průmysl, automobilový průmysl, chemikálie, léčiva atd. nepatří mezi stanovené výrobky, a jsou regulovány v rámci EU tzv. sektorovými směrnicemi (označované někdy „směrnice starého přístupu“) popř. nařízeními a dalšími předpisy. Tyto předpisy platí pro úzké kategorie výrobků, jsou velmi podrobné a obsahují rovněž technické předpisy a mezní hodnoty. Nepatří však do harmonizované oblasti a nejsou k nim zveřejňovány harmonizované normy.

Ostatní výrobky, které nepředstavují ohrožení oprávněného zájmu a pro které neplatí ani harmonizační dokumenty, ani „směrnice starého přístupu", patří do tzv. neregulované sféry a je třeba u nich dodržet především požadavky obecné bezpečnosti a dále přepisy pro dozor nad trhem.

# Ekodesign a energetické štítky spotřebičů

Harmonizačním předpisem je nařízení EP a Rady č. (EU)2024/1781 o vytvoření rámce pro stanovení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků, o změně směrnice (EU) 2020/1828 a nařízení (EU) 2023/1542 a o zrušení směrnice 2009/125/ES (vydány opravy 2024/90493 a 2025/90356, ruší směrnici 2009/125/ES od 18. 7. 2024, výjimky viz článek 79).

V ČR zatím ještě platí vyhláška č. 319/2019 Sb. o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie (implementuje směrnici 2009/125/ES). Tato vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (aktuální znění).

Další předpisy a přehledy harmonizovaných norem viz:

Předpisy a normy pro ekodesign a energetické štítky spotřebičů

# Harmonizovaná pravidla pro uvádění určitých systému umělé inteligence (AI) na trh

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1689 ze dne 13. června 2024, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci a mění nařízení (ES) č. 300/2008, (EU) č. 167/2013, (EU) č. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 a (EU) 2019/2144 a směrnice 2014/90/EU, (EU) 2016/797 a (EU) 2020/1828 (akt o umělé inteligenci).

Cílem tohoto nařízení je podporovat vývoj a využívání bezpečných a důvěryhodných systémů umělé inteligence (AI) na jednotném trhu Evropské unie (EU) v soukromém i veřejném sektoru a zároveň zajistit ochranu zdraví a bezpečnost občanů EU a dodržování základních práv. Nařízení stanoví pravidla založená na posouzení rizik pro:

- uvádění určitých systémů AI na trh a do provozu a jejich používání,

- zákaz určitých postupů v oblasti umělé inteligence,

- požadavky na vysoce rizikové systémy AI a související povinnosti,

- transparentnost pro některé systémy AI,

- transparentnost a řízení rizik pro obecné modely AI (výkonné modely AI, které podporují systémy AI schopné provádět širokou škálu úkolů),

- monitorování trhu, dozor nad trhem a jeho správu a prosazování tohoto nařízení,

- podporu inovací se zaměřením na malé a střední podniky (MSP) a začínající podniky.

Další informace viz: Pravidla pro důvěryhodnou umělou inteligenci v EU.

# Zkratky

Bude dopracováno

| Zkratka | Anglicky | Česky |
| --- | --- | --- |
| CE | (z fr. Conformité europeénne – CE marking) | (evropská shoda – označení CE) |
| CEN | Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardization) | Evropský výbor pro normalizaci |
| CENELEC | European Committee for Electrotechnical Standardization (Comité Européen de Normalisation de l’Electricité) | Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice |
| CPR-2011 | Construction Products Regulation (EU) 305/2011 | nařízení o stavebních výrobcích (EU) 305/2011 |
| CPR-2014 | Construction Products Regulation (EU) 2024/3110 | nařízení o stavebních výrobcích (EU) 2024/3110 |
| EAD | European Assessment Dokument (CPR) | evropský dokument pro posuzování (CPR) |
| EC | European Communities European Commission | Evropská společenství (zahrnují ES, ESVO a Euratom) Evropská komise (ES) |
| EEA | European Economic Area | Evropský hospodářský prostor (EHP) |
| EEC | European Economic Community | Evropské hospodářské společenství (EHS) |
| EFTA | European Free Trade Association | Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) |
| ECHA | European Chemicals Agency | Evropská agentura pro chemické látky |
| EIA | Environmental Impact Assessment | posuzování vlivů na životní prostředí |
| EN | European standard | evropská norma |
| EOTA | European Organisation for Technical Approvals (article 9.2 of the CPD) European Organization for Technical Assessment (article 31 of the CPR – Organisation of TABs) | Evropská organizace pro technická schválení (čl. 9 odst. 2 CPD) Evropská organizace pro technická posuzování (článek 31 CPR – Organizace TAB) |
| EP | European Parlament | Evropský parlament |
| ETA | European Technical Approval (CPD) European Technical Assessment (CPR) | evropské technické schválení (CPD) evropské technické posouzení (CPR) |
| EU | European Union | Evropská unie |
| hEN | harmonised European standard (for a construction product to enable CE Marking) | harmonizovaná evropská norma (stavebního výrobku – umožňující označení CE) |
| ISO | International Standards Organisation | Mezinárodní organizace pro normalizaci |
| MS | Member State | členský stát |
| NA | Nový přístup k technické harmonizaci | Nový přístup k technické harmonizaci |
| NANDO | New Approach Notified and Designated Organisations (Information System) | databáze notifikovaných a jmenovaných organizací podle nového přístupu (informační systém) |
| NB | Notified Body (i.e. certification, inspection or testing bodies) | notifikovaná osoba NO (tj. certifikační, inspekční nebo zkušební orgány podle CPR) V překladu CPR do češtiny se nazývá „oznámený subjekt“(OS) |
| NLF | New Legislation Framework | nový legislativní rámec |
| OJEU | Official Journal of the European Union | Úřední věstník Evropské unie |
| RAPEX | Rapid Alert System for non-food consumer products | systém pro rychlou výměnu informací o nebezpečných výrobcích |
| REACH | Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals | registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek |
| SOLVIT | Effective problem solving in Europe | systém efektivního řešení problémů s nesprávnou aplikací práva ES |
| SVHC | Substances of Very High Concern | látky vzbuzující velmi velké obavy |
| SVOC | Semivolatile Organic Compounds | málo těkavé organické látky |
| TAB | Technical Assessment Body (CPR) | subjekt pro technické posuzování (CPR) |
| TRIS | Technical regulation information system | informační systém technických předpisů |
| ZA | Annex ZA to hEN | příloha ZA k harmonizované normě |

b) české zkratky

| Zkratka | Název |
| --- | --- |
| AAAO | Asociace autorizovaných a aktreditovaných osob |
| AO | autorizovaná osoba |
| COV | orgány pro certifikaci výrobků (certifikační orgány) |
| ČAS | Česká agentura pro standardizaci |
| ČOI | Česká obchodní inspekce |
| IO | inspekční orgány |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MPO | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| MZ | Ministerstvo zdravotnictví ČR |
| MZe | Ministerstvo zemědělství |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí ČR |
| NO | notifikovaná osoba |
| NV | nařízení vlády |
| OS | oznámený subjekt |
| SÚJB | Státní úřad pro jadernou bezpečnost |
| SZV | Svaz zkušeben pro výstavbu |
| TNK | Technická normalizační komise |
| TZÚS | Technický a zkušební ústav stavební |
| ÚNMZ | Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví |
| ZL | zkušební laboratoře pro činnosti při posuzování shody stavebních výrobků |
| NSZ | nový stavební zákon |

# Informační zdroje

Internetové stránky:

https://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_en.htm

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs

https://www.unmz.cz

https://www.agentura-cas.cz

https://www.unmz.cz/statni-zkusebnictvi/informacni-portal-unmz/

https://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz/

https://www.iso.org/technical-committees.html

https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=CEN:105:0:RESET::

https://www.eota.eu/

https://europa.eu/

https://europa.eu/pol/env/index_cs.htm

http://www.szv.cz

https://www.env.cz/

https://www.tzus.cz/

http://www.aaao.cz

https://nlfnorm.cz

https://www.mpo.cz/

https://zakonyprolidi.cz/

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards_en

https://single-market-economy.ec.europa.eu/tris/

# Příloha 1 – Harmonizované předpisy a harmonizované normy podle NA

| Sektory pod zákonem č. 22/1997 Sb. (NA) | Zkratka |
| --- | --- |
| Aerosolové rozprašovače | AD |
| Chladicí zařízení | HRA |
| Emise hluku (NOI) | NOI |
| Emise ve výfukových plynech zážehových motorů nesilničních mobilních strojů | EGP |
| Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční) (uvedené na trh před 31. 10. 2020) | IRS |
| Hračky | TOYS |
| Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních | RoHS |
| Osobní ochranné prostředky (uvedené na trh před 20. 4. 2019) | PPE-old |
| Přepravitelná tlaková zařízení | TPED |
| Spotřebiče plynných paliv (uvedené na trh před 21. 4. 2018) | GAD |
| Stavební výrobky označované CE k CPR-2011 | CPR-2011 |
| Strojní zařízení | MD |
| Teplovodní kotle spalující kapalná nebo plynná paliva – účinnost (BED) | BED |
| Zdravotnické prostředky – aktivní implantabilní (uvedené na trh před 26. 5. 2021) | AIMD |
| Zdravotnické prostředky in vitro – diagnostické (uvedené na trh před 26. 5. 2022) | IVDD |
| Zdravotnické prostředky (uvedené na trh před 26. 5. 2021) | MDD |

# Příloha 2 – Harmonizované předpisy a harmonizované normy podle NLF

| Sektory pod zákonem č. 90/2016 Sb. (NLF) | Zkratka |
| --- | --- |
| Bezpilotní systémy | UAS |
| Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF) | LVD |
| Hnojivé výrobky EU | FP |
| Jednoduché tlakové nádoby (NLF) | SPVD |
| Lanové dráhy (NLF) | CAB |
| Lodní výstroj (NLF) | ME |
| Měřidla (NLF) | MID |
| Osobní ochranné prostředky (NLF) | PPE |
| Rádiová zařízení (NLF) | RED |
| Rekreační plavidla a vodní skútry (NLF) | RCD |
| Spotřebiče plynných paliv (NLF) | GAR |
| Stavební výrobky označované CE k CPR-2024 | CPR-2024 |
| Tlaková zařízení (NLF) | PED |
| Váhy s neautomatickou činností (NLF) | NAWI |
| Výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh (NLF) | EXPL |
| Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF) | EMC |
| Výtahy (NLF) | LIFTS |
| Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF) | ATEX |
| Zdravotnické prostředky in vitro – diagnostické (NLF - účinnost od 26. 5. 2022) | IVDR |
| Zdravotnické prostředky (NLF - účinnost od 26. 5. 2021) | MDR |

| Další sektory podle NLF | Zkratka |
| --- | --- |
| Baterie (NLF) | BAT |